|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 |
| --- | --- |
|  | к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» |

ПАРАМЕТРЫ

автотранспортных средств категории 1, 2

- 1. Параметры автотранспортного средства,

- при превышении которых оно относится к категории 1

- 1.1. Классификация автотранспортных средств (АТС)

1.1.1. АТС в зависимости от осевых масс подразделяются на две группы:

Группа А – АТС с осевыми массами наиболее нагруженной оси свыше                        6 тонн до 10 тонн включительно, предназначенные для эксплуатации на дорогах I – III категории, а также на дорогах IV категории, одежды которых построены или усилены под осевую массу 10 тонн.

Группа Б – АТС с осевыми массами наиболее нагруженной оси до 6 тонн включительно, предназначенные для эксплуатации на всех дорогах.

- 1.2. Осевые и полные массы АТС

1.2.1 Осевая масса двухосных АТС и двухосных тележек не должна превышать значений, приведенных в таблице № 1.

- Таблица № 1

| Расстояние между осями (м) | Осевая масса на каждую ось не более (т) |  |
| --- | --- | --- |
|  | АТС группы А | АТС группы Б |
| Свыше 2,00 | 10,0 | 6,0 |
| Свыше 1,65 до 2,00 включительно | 9,0 | 5,7 |
| Свыше 1,35 до 1,65 включительно | 8,0* | 5,5 |
| Свыше 1,00 до 1,35 включительно | 7,0 | 5,0 |
| До 1,00 | 6,0 | 4,5 |
|  | * Для контейнеровозов – 9,0 |  |

Примечания:

1. Допускается увеличение осевой массы:

при расстоянии между осями свыше 2,0 метров у городских и пригородных двухосных автобусов и троллейбусов группы А до 11,5 тонн и группы Б до              7,0 тонн;

при расстоянии между осями двухосной тележки у автотранспортных средств группы А свыше 1,35 до 1,65 метров включительно до 9,0 тонн, если осевая масса, приходящаяся на смежную ось, не превышает 6,0 тонн.

2. Для автотранспортных средств групп А и Б, спроектированных до               1995 года, с расстоянием между осями не более 1,32 метра допускаются осевые массы соответственно 8,0 тонн и 5,5 тонн.

2.2. Осевая масса трехосных тележек автотранспортных средств не должна превышать значений, приведенных в таблице № 2.

- Таблица № 2

| Расстояние между крайними осями тележек (м) | Осевая масса на каждую ось не более (т) |  |
| --- | --- | --- |
|  | АТС группы А | АТС группы Б |
| Свыше 5,00 | 10,0 | 6,0 |
| Свыше 3,20 до 5,00 включительно | 8,0 | 5,5 |
| Свыше 2,60 до 3,20 включительно | 7,5 | 5,0 |
| Свыше 2,00 до 2,60 включительно | 6,5 | 4,5 |
| До 2,00 | 5,5 | 4,0 |

Примечания:

1. Данные, приведенные в таблице № 2, распространяются на трехосные тележки, у которых смежные оси находятся на расстоянии не менее чем                0,4 метра расстояния между крайними осями.

2. В условиях городской застройки допустимая нагрузка на ось, указанная в таблице № 1 и 2 для дорог I – III категорий, относится к магистральным дорогам и улицам, а также дорогам и улицам в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах). Допустимая нагрузка, указанная для дорог IV – V категорий, в условиях городской застройки относится к улицам в жилой застройке, проездам и парковым дорогам.

2.3. Полная масса АТС не должна превышать значений, приведенных в таблице № 3.

- Таблица №3

| Виды АТС | Полная масса (т) |  | Расстояние между крайними осями АТС группы А не менее (м) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Одиночные автомобили, автобусы, троллейбусы |  |  |  |
| Двухосные | 18 | 12 | 3,0 |
| Трехосные | 25 | 16,5 | 4,5 |
| Четырехосные | 30 | 22 | 7,5 |
| Седельные автопоезда (тягач с полуприцепом) |  |  |  |
| Трехосные | 28 | 18 | 8,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Четырехосные | 36 | 23 | 11,2 |
| Пятиосные и более | 38 | 28,5 | 12,2 |
| Прицепные автопоезда |  |  |  |
| Трехосные | 28 | 18 | 10,0 |
| Четырехосные | 36 | 24 | 11,2 |
| Пятиосные и более | 38 | 28,5 | 12,2 |
| Сочлененные автобусы и троллейбусы |  |  |  |
| Двухзвенные | 28 | - | 10,0 |

Примечания:

1. Для одиночных автомобилей (тягачей) не допускается превышение полной массы более 30 тонн.

2. Предельные значения полной массы автотранспортных средств допустимы при равномерном их распределении по осям с отклонением в осевых нагрузках не более 35%, а для передней оси – не более 40%.

3. Промежуточные между табличными значения параметров следует определять путем линейной интерполяции.

2.4. При движении по мостовым сооружениям полная масса автотранспортных средств не должна превышать значений, приведенных в таблице № 4.

- Таблица № 4

| Расстояние между крайними осями (м) | Полная масса (т) |
| --- | --- |
| Более 7,5 | 30 |
| Более 10,0 | 34 |
| Более 11,2 | 36 |
| Более 12,2 | 38 |

Примечания:

1. Для одиночных автомобилей (тягачей) не допускается превышение полной массы более 30 тонн.

2. Предельные значения полной массы автотранспортных средств допустимы при равномерном их распределении по осям с отклонением в осевых нагрузках не более 35%, а для передней оси – не более 40%.

3. Промежуточные между табличными значения параметров следует определять путем линейной интерполяции.

- 2. Габариты АТС

2.1. Габарит АТС по длине не должен превышать:

одиночных автомобилей, автобусов, троллейбусов и прицепов –                    12,0 метров;

автопоездов в составе «автомобиль-прицеп» и «автомобиль-полуприцеп» – 20,0 метров;

двухзвенных сочлененных автобусов и троллейбусов – 18,0 метров.

2.2. Габарит АТС по ширине не должен превышать 2,55 метра, для рефрижераторов и изотермических кузовов – допускается 2,6 метра.

За пределы разрешенного габарита по ширине могут выступать:

приспособления противоскольжения, надетые на колеса;

зеркала заднего вида, элементы крепления тента, сконструированные таким образом, что они могут отклоняться, входя при этом в габарит;

шины вблизи контакта с дорогой, эластичные крылья, брызговики колес и другие детали, выполненные из эластичного материала, при условии, что указанные элементы конструкции или оснастки выступают за габариты не более 0,05 метра с любой стороны.

2.3. Габарит АТС по высоте не должен превышать 4,0 метров.

К крупногабаритным относятся также АТС, имеющие в своем составе два и более прицепа (полуприцепа), независимо от ширины и общей длины автопоезда.

- 3. Параметры автотранспортного средства,

- при которых оно относится к категории 2

3.1. При движении автотранспортных средств по мостовым сооружениям с массами и нагрузками на ось, указанными в таблице № 5, они относятся к  категории 2.

- Таблица № 5

| Проектная нормативная нагрузка на мостовое сооружение | Параметры АТС |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | общая масса (т) | нагрузка на ось (т) | база (м) |
| АК-11, Н-30, НК-80 | более 80 | более 20,0 | менее 3,6 |
| Н-18 и НК-80 | более 80 | более 20,0 | менее 3,6 |
| АК-8, Н-13, НГ-60 | более 60 | более 16,0 | менее 5,0 |
| Н-10 и НГ-60 | более 60 | более 9,5*, более 12,0* | менее 5,0 |
| Н-8 и НГ-30 | более 30 | более 7,6 * | менее 4,0 |
| * Значение осевой нагрузки относится к случаям движения по деревянным мостам |  |  |  |

Глава Новотаманского

сельского поселения

Темрюкского района                                                                          В.В.Лаврентьев